- ¿CÓMO SABER SI UN ESTABLECIMIENTO ESTÁ AFECTADO POR LA NORMATIVA SEVESO?

Para conocer si en un establecimiento está afectado por la normativa Seveso (Real Decreto  1254/1999  de accidentes graves) se deben seguir una serie de pasos:

Primer paso: comprobar que el establecimiento no está dentro de las exclusiones  del Art. 4 del Real Decreto 1254/1999:

Esta exclusiones son las siguientes:

a. Los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento

militares.

b. Los riesgos y accidentes ocasionados por las radiaciones ionizantes.

c. El transporte de sustancias peligrosas por carretera, ferrocarril, vía

navegable interior y marítima o aérea, incluidos el almacenamiento

temporal intermedio, las actividades de carga y descarga y el traslado

desde, o hacia, muelles, embarcaderos o estaciones ferroviarias de

clasificación, fuera de los establecimientos a los que es de aplicación el

presente Real Decreto.

d. El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las

estaciones de bombeo, situadas fuera de los establecimientos a los que

aplica el presente Real Decreto.

e. Las actividades dedicadas a la explotación (exploración, extracción y

tratamiento) de minerales en minas y canteras o mediante perforación,

con la excepción de las actividades de tratamiento térmico y químico y el

almacenamiento relacionado con estas operaciones en las que

intervengan sustancias peligrosas tal como se definen en el anexo I

f. Las actividades dedicadas a la exploración y explotación mar adentro

(off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos.

g. Los vertederos de residuos con excepción de las instalaciones

operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques o

balsas de residuos, que contengan sustancias peligrosas tal como se

definen en el anexo I, en particular, cuando se utilicen en relación con el

tratamiento térmico y químico de minerales.

h. Los establecimientos regulados en el Reglamento de explosivos,

aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, excepto en lo

referido en la disposición adicional.

i. Los establecimientos regulados en el Reglamento de Explosivos,

aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, excepto en lo

referido en la disposición adicional primera.

Segundo paso: comprobar que hay sustancias peligrosas en el establecimiento:

Bien porque en el establecimiento hay sustancias, mezclas o preparados enumerados en la lista de la Parte 1 del Anexo I del Real Decreto 1254/1999 o porque estas están dentro de las categorías de sustancias recogidas en la Parte II del Anexo I del RD 1254/1999 (tóxicas, muy  tóxicas, explosivas, comburentes, inflamables...) .

Deberemos considerar tanto las sustancias presentes o previstas como las que se pudieran generar como consecuencia de una mezcla, de una reacción no controlada, de un accidente...

Si llegamos a la conclusión de que no hay ninguna sustancia peligrosa el establecimiento no estará afectado por la normativa Seveso.

Tercer paso: inventariar y cuantificar las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento

Si bien basta para que un establecimiento esté afectado por el RD 1254/1999  con que una sola sustancia peligrosa esté presente en las cantidades establecidas en alguno de los dos umbrales (inferior o superior) también es necesario tener en cuenta la suma de todas las sustancias peligrosas  presentes en el establecimiento, suma que podrá determinar que se exijan los requisitos obligados de uno u otro umbral, e incluso resultar de tal suma el que el establecimiento no esté afectado por el RD 1254/1999.

No se considerarán las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento cuando estas presenten cantidades menores al 2% de los valores umbrales establecidos en el Anexo I (Regla del 2%).

## Cuarto paso: determinar el umbral al que está sometido el establecimiento

a. Umbral superior

Una vez que tenemos el inventario de sustancias peligrosas comprobaremos si alguna alcanza o supera las cantidades del umbral superior establecido en el Anexo I del Real Decreto 1254/1999. En caso afirmativo el establecimiento deberá cumplir con:

- Notificación

- Informe de Seguridad, que deberá contener la Política de Prevención de Accidentes Graves, el Sistema de gestión de la seguridad para aplicar tal política y la información necesaria para la elaboración del Plan de Emergencia Exterior.

- Plan de Emergencia Interior ( consulta a los trabajadores).

- Plan de Emergencia Exterior (consulta a la población).

Si no supera el umbral superior deberemos efectuar la suma de las sustancias peligrosas (lo que se conoce como el cálculo de fracciones parciales)considerando las cantidades de este umbral superior, y del resultado de la misma es posible que el establecimiento se vea afectado por dicho umbral.

b. Umbral inferior

Si hemos descartado que el establecimiento se ve afectado por el umbral superior deberemos comprobar  si lo está por el inferior, bien porque hay una sustancia peligrosa en las cantidades recogidas en este umbral o bien porque de la suma de sustancias peligrosas (considerando  las cantidades del umbral inferior) resulta afectado. Si así lo está  deberá de cumplir con:

- Notificación

- Política de Prevención de Accidentes Graves (deberá contar con un Sistema de gestión de seguridad para implantarla)

- Plan de Emergencia Interior (consulta a los trabajadores).

MÁS INFORMACIÓN:

En el enlace http://www.proaida.es/index2.php encontrarás amplia información de ayuda para la interpretación del Anexo I del Real Decreto 1254/1999.

Suma que será aplicable en las circunstancias recogidas en el párrafo final de la nota 4 del Anexo I del RD 1254/1999

Cálculo de fracciones parciales:

Si la suma:

q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+....>1

donde : qx es la cantidad de sustancia peligrosa x presente incluida en el Anexo I

Qx es la cantidad umbral considerada (inferior o superior) del Anexo I

el establecimiento quedará afectado por el umbral considerado.